Resumo unidade 3 e 4 Sistemas Embarcados

Discente: Matheus Takimoto

As Unidades 3 e 4 da disciplina de Sistemas Embarcados abordam, respectivamente, as configurações essenciais relacionadas ao desenvolvimento de software, inicialização e redes, e os conceitos avançados de sistemas de tempo real, além dos componentes fundamentais de interação com o ambiente: sensores e atuadores.

Unidade 3 | Configurações relacionadas aos sistemas embarcados

A Unidade 3 foca nas configurações cruciais necessárias para o funcionamento do sistema embarcado, englobando a configuração do sistema de arquivos, o carregador de inicialização (bootloader) e a configuração de redes.

Seção 3.1 - Configuração de sistemas de arquivos embarcados

Esta seção detalha o processo de criação da estrutura básica e das ferramentas do sistema operacional (SO) embarcado, sendo a primeira etapa do desenvolvimento.

Elementos do SO Embarcado: O SO é composto pelo kernel (interface entre hardware e outras camadas) e pelas ferramentas e aplicações que utilizam o kernel. O SO deve ser extremamente compacto devido às limitações de hardware, sendo o BusyBox um kit de desenvolvimento amplamente utilizado por ser pequeno.

O Processo de Configuração: O desenvolvimento do sistema embarcado envolve sete etapas, sendo as iniciais: Criação do root filesystem, Configuração e compilação das ferramentas do SO, e Configuração e compilação do kernel.

- Configuração do Ambiente Host: O host (computador de desenvolvimento) deve ter ferramentas como gcc, g++, make, e compiladores de arquitetura cruzada (cross-compiling), como o gcc-arm-linux-gnueabi, já que a arquitetura do host pode ser diferente do target (sistema embarcado).

- Estrutura de Diretórios: É necessário criar uma estrutura organizada no host, geralmente com pastas como src (código-fonte), build (arquivos compilados), e target (estrutura a ser enviada ao sistema alvo). O diretório target replica o sistema de arquivos Linux, contendo subdiretórios essenciais como /dev, /etc, /lib, e /var.

- Formação do Sistema de Arquivos: Envolve criar um arquivo que servirá como dispositivo de armazenamento (dd), formatá-lo com um sistema de arquivos desejado (como ext2, usando mke2fs), mapear esse arquivo em um diretório (mount) e, em seguida, copiar os arquivos do diretório target para esse mapeamento (cp).

- Configuração do BusyBox: O código-fonte do BusyBox é baixado e configurado. A compilação é realizada com comandos make ARCH=arm CROSS_COMPILE=.... A opção menuconfig permite selecionar manualmente quais comandos (como adduser, ls, ifconfig) e funcionalidades de sistema de arquivos serão incluídas, garantindo o mínimo de espaço utilizado.

Seção 3.2 - Carregador de inicialização de sistemas embarcados

Esta seção aborda os carregadores de inicialização (bootloaders), que são cruciais para o início do sistema.

O Processo de Inicialização: Em sistemas embarcados, a inicialização começa com a boot ROM, um firmware simples presente na placa que atua como uma ponte para o sistema operacional, inicializando o hardware básico (como sinais de clock e memórias RAW). Em seguida, a boot ROM direciona a execução para o bootloader (software na memória de armazenamento), que é responsável por carregar o kernel e o root filesystem para a memória de trabalho.

Arquiteturas de Boot: A configuração do bootloader depende do cenário de aplicação:

- Target e Host Local (Figura 3.10): Todos os componentes (bootloader, kernel, root filesystem) estão gravados na memória do sistema embarcado.

- Apenas Target (Figura 3.11): Todos os componentes, incluindo ferramentas de desenvolvimento, estão instalados no alvo.

- Armazenamento Remoto (Figura 3.12): O target possui apenas o bootloader, que busca o kernel e o root filesystem em um dispositivo de armazenamento remoto via rede (usando protocolos como TFTP), ideal para sistemas que requerem atualizações constantes.

Tipos de Bootloaders: O U-Boot é o bootloader mais utilizado em arquiteturas ARM (comuns em sistemas embarcados). Sua compilação é específica para cada placa (ex: Orange Pi One). O processo envolve configurar a imagem do sistema com parâmetros de boot, como o terminal (console), a partição raiz (root=/dev/...) e o comportamento em caso de erro (panic).

Seção 3.3 - Configuração de redes de sistemas embarcados

Esta seção cobre a instalação da aplicação principal e dos serviços de rede, que é a Etapa 6 do desenvolvimento embarcado.

Serviços Essenciais: A aplicação pode necessitar de serviços como SNMP (monitoramento), SSH (acesso remoto), Servidor HTTP (acesso via web) e Firewall.

Desenvolvimento em Hardware de Uso Geral vs. Específico:

- Uso Geral (Ex: Raspberry Pi): Utiliza distribuições GNU/Linux completas (como Raspbian). A instalação de serviços (ex: Apache) é simplificada através de gerenciadores de pacotes (apt-get). No entanto, requer maior volume de memória (ex: 8 GB).

- Hardware Dedicado/Específico: Devido às limitações de recursos, é necessário compilar manualmente softwares de rede menores, como o thttpd (servidor HTTP compacto) ou Dropbear (para SSH), focando em binários menores e menos dependências.

Configuração de Rede: Em sistemas GNU/Linux embarcados, a configuração básica da interface de rede é realizada com comandos:

- ifconfig: Define o endereço IP e a máscara de rede.

- route: Define a rota padrão ou gateway.

Unidade 4 | Sistemas de tempo real, sensores e atuadores

A Unidade 4 aprofunda-se em técnicas de depuração, o estudo de sistemas operacionais de tempo real (RTOS) e a aplicação prática de sensores e atuadores.

Seção 4.1 - Ferramentas de depuração de sistemas embarcados

Esta seção aborda as técnicas para identificar e corrigir defeitos no firmware, um processo desafiador em sistemas embarcados devido às restrições de hardware e interfaces. O planejamento das ferramentas de debug deve ser feito desde o início do projeto.

Métodos de Depuração (Debug): O processo de detecção de erros pode ser de três tipos:

- Interativo: Utiliza ferramentas como o GDB (GNU Debugger) para executar o código em passos, inspecionar variáveis e identificar a origem da falha linha por linha. Requer que o código seja compilado com símbolos de depuração (opção -g).

- Registro de Memória (Dump): O conteúdo da memória utilizada pelo software é armazenado (dump) quando uma falha ocorre, permitindo análise posterior.

- Instrumentação: O código é equipado com elementos que geram mensagens (logs) enviadas por rede, terminal ou porta serial, informando o ponto de execução. É a técnica mais indicada quando o sistema trava completamente e precisa ser reiniciado.

Depuração Remota: Em sistemas embarcados com memória limitada, a depuração é frequentemente remota. O gdbserver é instalado no sistema embarcado (target) e executa o software, enviando a saída para o GDB no computador host através da rede ou porta serial.

Seção 4.2 - Dispositivos embarcados em tempo real

Esta seção trata dos RTOS (Real Time Operating Systems), sistemas onde o tempo de resposta é um requisito crítico e deve ser previsível (determinístico).

Classificação dos Sistemas de Tempo Real:

- Hard Real-Time (Tempo Real Rígido): Qualquer atraso na resposta é considerado uma falha crítica, podendo resultar em danos irrecuperáveis, ferimentos ou morte. A pior performance de tempo deve ser igual ao tempo médio. Exemplos: sistemas de proteção de máquinas industriais, aviões.

- Soft Real-Time (Tempo Real Flexível): Atrasos são toleráveis, embora possam degradar a qualidade do serviço. Exemplos: telecomunicações, entretenimento.

Requisitos do SO de Tempo Real: Para garantir a previsibilidade do tempo, o SO deve ter:

- Escalador Preemptivo Preciso: Garante que tarefas de alta prioridade sejam executadas primeiro. O escalonamento (troca de tarefas) consome tempo de processamento, e é essencial que esse tempo seja minimizado e determinístico.

- Controle de Prioridades de Processo.

- Controle de I/O com restrições de tempo.

Implementação de RTOS: O GNU/Linux clássico não é um sistema Hard Real-Time. Para obter recursos de tempo real, são utilizados projetos como RT Linux (aplicando patchs no kernel) ou SOs dedicados como WindRiver VxWorks ou Yocto Project. A aplicação deve usar a API de tempo real (ex: pthreads) para definir políticas de escalonamento (como SCHED_FIFO) e prioridades, aproveitando os recursos do kernel e garantindo que o tempo de entrega seja regular.

Seção 4.3 - Sensores e atuadores embarcados

Esta seção foca nos dispositivos que permitem ao sistema embarcado interagir com o ambiente.

Sensores e Transdutores: Sensores capturam grandezas físicas (temperatura, umidade). O transdutor transforma essa grandeza em um sinal elétrico normalizado para que possa ser lido pelo sistema. O sistema embarcado realiza o tratamento e o armazenamento do sinal.

Interface com o Hardware: A leitura e o controle de dispositivos são realizados através da GPIO (General-purpose input/output) da placa embarcada, que possui pinos configuráveis como entradas ou saídas digitais.

Atuadores: São componentes que executam ações (ex: motores, válvulas solenoides, atuadores pneumáticos).

- Controle de Potência: A GPIO normalmente não suporta a alta corrente e tensão exigidas pelos atuadores.

- Circuito Drive: Para acionar atuadores de alta potência, é necessário um circuito drive que utiliza componentes como transistor (interruptor) e relé. O sinal de baixa potência da GPIO aciona o transistor, que por sua vez aciona o relé, controlando a potência maior do atuador.